南京医科大学康达学院连云港校区

公卫预防仪器采购项目邀请招标书

招标书编号：KD2015122301

公司：

我院公卫实验室拟采购一批仪器（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明（详见清单）

第一包：常规仪器

第二包：大型仪器

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：在仪器安装、验收合格后，支付合同款项的95%，验收合格满一年后，支付合同款项的5%（不计利息）。

3、报价方式：人民币报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂商的设备售后服务授权函或投标单位的售后承诺书。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表。

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；报价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求。

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、维修响应时间、备品备件优惠承诺服务（包括售后）承诺及最快交货期等。投标人所投产品须为国内外知名品牌且为全新产品，投标单位必须有稳定、强有力的售后服务队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。投标单位所有质保期自学院相关部门验收合格之日起算。质保期内（人为因素除外）出现故障免费维修，2小时响应，24小时解决问题；当场无法处理的故障，投标人需提供替代产品。提供终身维修免收上门费，超过质保期的维修只收取部件成本费用。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；所投产品环境检测报告、质量检测报告。

（8）供货日期与地点：合同签订后15天（日历日）内，投标单位必须确保在20天内完成供货与安装，并在标书中提供详细供货日期、安装日期及方案。请各投标单位在投标文件里注明是否能满足此要求，同时如果有更短且行之有效的完成周期，请另附说明，并加盖公章。

（9）第一包质保期：壹年

第二包质保期：贰年

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，具体打分如下：

- 投标报价（40分）。

- 技术参数及性能（34分）。

- 项目实施及验收（3分）。

- 售后服务与培训（15分）。

- 企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）。

- 将上述1-5项最终得分相加得到总分，即为投标人的最终得分结果，按照分数由高到低选取中标单位。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、无论原因如何，投标人未在开标时间到达开标现场或未交投标书，将扣20%的投标保证金，以示投标严肃性。

4、无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

5、是否应标，遵循完全自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

6、投标文件发布时间：2015年12月23日

投标文件发布地点：

a、南京医科大学主页右下角招聘招标主页：

http://www.njmu.edu.cn/s/2/t/6/p/16/c/4755/d/4757/list.htm

b、南京医科大学康达学院连云港校区右下角招聘招标主页：

http://202.195.176.69/s/107/t/275/p/1/list.jspy

采购联系人：周老师：0518-80689577

7、投标保证金与报名截止时间：

投标保证金：人民币贰万元整（20000元)

缴款方式：电汇、转账、网银，不接受现金缴款。

开户名称：南京医科大学康达学院

开户银行：中国农业银行连云港朝阳东路支行

银行账号：10440501040007325

备注：请投标人在投标报名截止日期之前自行办理投标保证金相关业务，并将缴款凭证附在投标报名资料中，逾期未办理者，视为自行放弃投标，且投标保证金以单位名义缴款。转帐时请注明所投项目名称、编号；未中标单位投标保证金七个工作日内退还至投标单位对公账户；中标单位投标保证金自动转为履约保证金，待项目验收合格后退还至中标单位对公账户。

报名截止时间：2015年12月31日17:00时整前（北京时间）。将投标报名表提交或传真至南京医科大学康达学院连云港校区行政楼206资产管理办公室，传真：0518--80689577

8、开标时间与地点：

开标时间：2016年1月5日8:30时整前（北京时间）。

开标地点：投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式肆份密封加盖公章后送达江苏省连云港市海州区花果山大道春晖路88号南京医科大学康达学院连云港校区行政楼307会议室。

特此邀请。

南京医科大学康达学院

2015年12月23日

附件

详细参数要求

第一包：常规仪器：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析天平 | 型号：ATY-224 电动校准：马达驱动内砝码校准，只需一按键，可随时进行校准，或者可以使用外部砝码校准。 简易设定：在测量过程中，只需一按键，可快速调节天平的响应性及稳定性。 个数测定功能：校准记录可以有时间、日期，符合GLP/GMP/ISO要求。 合格判别功能：预先设定上下限值，按试样重量显示合格、过量、不足。 公式化测定：Windows直通视窗：测定数据可直接输到Windows应用程序上，无需安装其它软件。（但需要选配件IFB-102A数据转换） 大称量盘：称量盘达到91mm 量程：220g 精度：0.1mg 线性：0.2mg平均相应时间：2.5s | 10 |  |  |  |
| 2 | 天平 | 型号： TX2202L 称量范围：2200g 最小显示值：0.01g | 2 |  |  |  |
| 3 | 天平 | 型号：MP21001 称量迅速，稳定性高，柔和背光液晶显示， RS232 接口（可选），四级防震，称量速度可调，全量程范围去皮，自动零位跟踪可调， 自动校准，自动故障诊断，超强过载保护计件、百分比称重功能，克、盎司、克拉等单位转换 称量范围：2100g 可读性：0.1g | 12 |  |  |  |
| 4 | 分光光度计 | 型号：721型 波长范围 350-1020nm 波长准确度：±2nm 光谱带宽：6nm | 14 |  |  |  |
| 5 | 电热恒温水槽 | 温度达到 100℃ 电源电压 220V/50Hz 功 率 ：700W 控温范围 RT+5℃-100℃ 温度波动 ±0.2℃ 跟踪报警 +2℃±0.5℃ 工作室尺寸(mm) 600×300×180 | 6 |  |  |  |
| 6 | 高速组织捣碎机 | 型号：DS-1 电动机：立式单相串激电动机 额定功率：120W 工作电压：220V 频率：50HZ 转速：0~8000~12000 转/分 容量：500-1000 毫升 | 4 |  |  |  |
| 7 | 低速自动平衡离心机 | 型号： DT5-3 台式 最高转速： 5000r/min 最大相对离心力：4360× g 定时范围：1~999min 电源:220V 50Hz 8A 外形尺寸: 510× 410× 310mm 重量:38kg 容量:10ml*8*4 5/7ml*12*4 5ml*10*4 96孔培养板 | 4 |  |  | 安徽中科中佳/长沙湘智 |
| 8 | 电热鼓风干燥箱 | 型号：DHG-9240A 容积:220L 内室:600*500*750 载物托架:2块 温控范围:10-250度 | 2 |  |  |  |
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | 型号：DHG-9140A 容积:136L 内室:550*450*550 载物托架:2块 温控范围:10-250度 | 2 |  |  |  |
| 10 | 恒温培养箱 | 型号：DNP-9162A 容积:150L 内室:500*500*600 采用微电脑智能温度控制。具有PID 自整定、 双 LED 数字显示和菜单式多个控制参数设置功能， 带有超温故 障报警、故障自动断电保护。 时间设定：0-9999分钟 | 4 |  |  |  |
| 11 | 手提高压消毒器 | 容积：18L | 2 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢控温电热板 | 型号：DB-3A/B 加热功率：1000W 控温范围：300度 数显不锈钢 | 2 |  |  |  |
| 13 | 可调式电炉 | 电压：220-240V 功率：1000W（可调） 炉头尺寸：15.5CM 炉身尺寸：22*22CM 最高温度可达500度 | 20 |  |  |  |
| 14 | 马弗炉 | 型号：SX2-4-10或 KSL1200X 炉膛200mm*300mm*120mm；容积：7L 输入功率：4kw | 2 |  |  |  |
| 15 | 纯水、超纯水系统 | 型号：MZY-U20V或EU-KL-20TF 出水流速1-2L/min; 产水量20L/min； 最大取水量：1.5-1.8L/min[可配压力水桶] 工作条件：市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、 温度5-45℃、 TDS≤200ppm； 纯水（电导率）≤1us/cm； 超纯水（电阻率）18.25MΩ·cm@25℃， TOC＜3ppb、微生物＜1cfu/ml、 颗粒杂质：(＞0.22µm) ＜1个/m1、 重金属离子＜0.1ppb； 应用领域： 高效液相色谱（HPLC）、TOC分析、气质联用、等离子质谱、环境分析、高精密仪器实验 | 1 |  |  |  |
| 16 | 生物安全柜 | 型号：BHC-1300IIA2 二级；单面双人 | 1 |  |  | 苏州安泰 |
| 17 | 超声波仪 | 型号：KQ-500E 内室尺寸：500*300*150 容积：22.5L 超声频率：40KHz 超声功率：500W 温度：可调室温-80度，时间可调，带不锈钢框 | 2 |  |  |  |
| 18 | 超声波仪 | 型号：KQ-250E 内室尺寸：300*240*150 容积：10L 超声频率：40KHz 超声功率：250W 温度：可调室温-80 度，时间可调，带不锈钢框 | 2 |  |  |  |
| 19 | 磁力搅拌器 | 搅拌容量：20-3000ml； 搅拌速度：0-1800转/分（无级调速）； 电机功率 ：20w； 搅拌容量：20-3000ml； 工作方式：连续 | 30 |  |  |  |
| 20 | 食品搅拌器 | 容积：4.3L | 2 |  |  |  |
| 21 | 视觉反应时计 | 型号：BD-II-511型 实时显示每次实验的反应时间，最大显9.999秒，最小显示0.001秒 | 2 |  |  |  |
| 22 | 闪光融合频率计 | 型号：BD-II-118型 亮点闪烁频率：4.0---60.0 Hz，0.1Hz分档可调，三位数字显示，误差小于0.1Hz； 亮点颜色：红、黄、绿、蓝、白 5种可选；亮点直径：φ2mm； 亮点观察距离：约500mm； 背景光：白色，强度分四档可调1、1/4、1/16与全黑； 亮点波形：方形； 亮点闪烁亮黑比：1:3 、1:1、3:1 三档； 亮点光强度七档：1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64 | 8 |  |  |  |
| 23 | 医用X射线胶片观察灯 | GT-A六联，可移动 | 3 |  |  |  |
| 24 | PVC耐酸缸 | 长*宽*高：大72cm*42cm*42cm 中68cm*18cm*38cm 小32cm*18cm*38cm | 大2个 中1个 小2个 |  |  |  |
| 25 | 儿童身高坐高仪 | 身高120—200cm； 坐高40-120cm；分度值:0.1cm | 2 |  |  |  |
| 26 | 儿童人体体重称 | 杠杆式磅秤； 最大秤重：50kg； 最小分度值：0.05kg | 2 |  |  |  |
| 27 | 数字电子背力计 | 型号：BLJ-Ⅰ 测量范围：0~400Kg 分度值：1Kg 示值误差；1/400F.S 电源：1节9V叠式电池。220V 50HZ 稳压9V 350MA 工作环境：0~40℃＜90%RH， 储存温度: -10~50℃＜75RH 功能：背力峰值保持，开关/清零，定时关机，过载指示。 | 2 |  |  |  |
| 28 | 数字电子握力计 | 型号：WCS-100 量程: ≤200次／分；最大量程：99.9KGF 分度值：0.1KGF 精度：±0.3KGF 显示: LCD 工作电压:DC9V（6节干电池或外接稳定电源） 工作环境:0~40ºC ≤90%RH 贮存环境:-10~50ºC ≤75%RH | 2 |  |  |  |
| 29 | 肺活量计 | 回转式 | 2 |  |  |  |
| 30 | 皮脂厚度计 | 测量皮下脂肪的厚度，了解皮下脂肪的厚度，判断人的肥瘦情况，推测全身的脂肪的数量，来评价人身组成的比例 | 4 |  |  |  |
| 31 | 酸度计 | 型号： PHS-3C 测量范围：pH：（0.00～14.00）pH，mV：（0～±1999）mV；mV（自动极性显示） 分辨率：pH：0.01pH，mV：1mV 基本误差：pH：±0.01pH±1个字， mV：±0.1%（FS） 输入阻抗：不小于1*1012Ω 稳定性：±0.01pH±1个字/3h 温度补偿范围：（0～60）℃ 被测溶液温度：（5～60）℃ | 2 |  |  |  |
| 32 | 数字照度计 | 型号：TES-1330A 测量范围：20/200/2000/20000Lux 准确度高及反应速度快 3 1/2位液晶显示，输出可外接记录器(TES-1332A/1334A)，有读值锁定功能，峰值锁定和fc显示功能(1334A) | 12 |  |  |  |
| 33 | 通风湿度计 | 型号：DHM-2 环境温度：测量空气湿度时能在-10℃～45℃的环境下正常工作。 湿度测量范围：10%RH～100%RH 温度表的测量范围：-36℃～46℃和-26℃～51℃两种。 温度表刻度的最小分度值：0.2℃ 风器开动后温度表球部周围的通风速度：在 第4min钟末：＞2.5m/s；在第6min钟末：＞2.2m/s；在第6min钟末前每min通风速度的变化量：＜0.2m/s 通风器的全部作用时间：＞9min | 2 |  |  |  |
| 34 | 气压计 | 型号：DYM3 测量范围：800～1064hpa 使用温度范围：-10～+40℃ 经过温度、示度和补充正后的测量误差不大于2.0hpa 示度盘最小分值：1hpa 附温表最小分值：1℃ | 3 |  |  |  |
| 35 | 声级计 | 型号：HS5633B 传声器：Φ12.7mm(1/2″ )驻极体测试电容传声器 测量范围：30dB~130dB 频率范围：20Hz~10KHz 频率计权：A、C、Z计权 时间计权：快（F）、慢（S） 检波器特性：数字真有效值检波，峰值因数≥3，级量程分高、中、低3档，每档线性范围≥60dB。 测量功能：Lp、Lmax 显示器：8*2点阵式液晶数显 输出接口：交流输出 | 15 |  |  |  |
| 36 | 声级校准器 | 型号：HS6020A 声压级：（以2*10-5Pa为参考） 1)94dB；2)114dB 声压级精度：1)23℃：±0.2dB；2)-10℃～50℃：±0.3dB 频率：1000Hz±1% 谐波失真：≤1% 延时时间：约50s | 1 |  |  |  |
| 37 | 数字温湿度仪 | 型号：TY-9700 显示：3½位，13mm高LCD显示 测量范围：湿度10%～95%RH 温度：－20℃～+60℃ 分辨度：湿度0.1%RH 温度：0.1℃ 误差范围：湿度±3%RH（在25℃时，30～95%RH）,温度±5%RH（在25℃时，10～30%RH） | 3 |  |  |  |
| 38 | 噪声频谱分析仪 | 型号：HS6288B 测量范围：（以2*10-5Pa为参考） A 声级：30～135dB；C声级：40～130dB 频率范围：20Hz～12.5kHz 检波器特性：LMS真有效值 峰值因素：3 时间计权：F（快）、S（慢）、最大值保持 测量时间设定：Man（人工）、10s、1min、5 min、10min、15min、20 min、1h、4h、8h、 24h、Regular(整时)。 自动测量功能：Leq、L5、L10、L50、L90、 L95.Lmax、SD、Ld、Ln、Ldn及1/1频谱等 滤波器特性：1/1倍频程 中心频率：31.5Hz、63Hz、125Hz、500Hz、 1kHz、2kHz、4kHz、8kHz 测量数据自动存储：500单组数据，50组整时数据和50组滤波器自动测量数据。 接口：RS—232C可外接配套打印机与微机通讯实现测量数据打印与频谱直方图打印输出。 校准：使用 HS6020声级校准器 声级：94dB、频率1kHz 显示器：54mm*24mm大屏幕液晶数显，具有模拟表针，测量方式、测量时间及时钟、1/1中心频率显示功能。 | 2 |  |  |  |
| 39 | 热球式风速仪 | 型号：QDF-3 测量范围：0.05-30m/s （温度/湿度）使用条件：-10-40℃,≤ 85% 误差：±4%U 分辨率：0.01m/s | 2 |  |  |  |
| 40 | 数字式微风仪 | 型号：TY-9900 测量范围：A型0—10m/sB型 0—30m/s 分辨率：0.01m/s3 精确度：±（读数*2%+0.2）m/s 4位字段液晶显示 工作环境：5℃-—50℃清洁空气中的风 电源：①锂离子充电电池②AC适配器 规格：主体：135*70*30mm 探头：160mm—422mm ，可拉伸探杆 电缆：75mm，可拉伸弹簧电缆线 | 3 |  |  |  |
| 41 | 黑球湿球温度指数仪 | 型号：WBGT-2006 关于测头：黑球温度、自然湿球温度、空气温度三个测头水平安装在同一个横架上。 自然湿球温度测头：罩有一层纱布，置于被测环境中，纯粹依靠自然通风而不使用强迫通风。因此所得读数和通风干球温度计的计数不同。自然湿球温度测头具有以下特性：测 头 形状：园柱形 测 头 外径：6±1mm 测头最小长度：30±5mm 测 量 范围：5-40℃ 准 确 度：±0.5℃ 测头上应包上吸水性很强的材料，如棉纱布。纱布应组成套管状，大小正好套在测头上，太紧或太松都会影响测头的读数，纱布应保持整洁。纱布的下端应垂于一水罐中，纱布在空气中的自由长度为20-30mm。应能止辐射热引起的水温升高。任何其它型式的装置，在校正后，如果能得出相同的数据皆可使用。 黑球温度测头：黑球温度测头的温度敏感元件置于黑球的中心，黑球的特性为： 直 径：150mm 平均辐射系数：0.95（未抛光的黑球）； 厚度：愈薄愈好 测量范围：20-120℃； 准 确 度：20-40℃±0.5℃；50-120℃±1℃ 空气温度测头：空气温度的敏感元件在测定时应注意防止受辐射热的影响。 测量范围：10-60℃； 准 确 度：±0.5℃。 | 2 |  |  |  |
| 42 | 大气采样器 | 型号：DDY-1.5 主要部分由隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、中央处理器等组成。 最大负压：≥25000Pa 额定负载流量： ≥1.5L/min(在 40mmHg 时) 流量使用范围： 0.1-1.5L/min 流量精度：≤±5% 稳定性：≤±5% 定时误差：≤±0.1% 工作温度：-5-40℃ 仪器使用状态：连续和断续使用 电源：6节 5#镍氢电池 | 15 |  |  |  |
| 43 | 粉尘采样器 | 型号：DFC-3BT或XQC-15ET 流量范围：1-15L/min、3-30L/min、5-30L/min 准确度：≥±5% 采样时间控制精度：≥±0.1% 采样真空度：≥15000Pa 工作温度、湿度：-25-45℃，≤85% 连续工作时间：≥180min 充电时间：≤5小时 工作电压：10VDC 噪声：≤60dB | 15 |  |  |  |
| 44 | CO测定仪 | 型号：TY-9500 精度：±2% F.S 线性误差：±1% 重复误差：±1% 零点漂移：±2%F.S/4h 量程漂移：±2% F.S/4h 使用环境：-10℃～40℃，0～85%RH | 3 |  |  |  |
| 45 | CO₂测定仪 | 型号：TY9800A 测量范围：0～5000ppm（0～0.5%） 最小检测：1ppm 精 度 ：≤ 3% F.S. 校准周期： 3 年 响应时间：<30s | 3 |  |  |  |
| 46 | 便携式可吸入尘测定仪 | 型号：P-5L2 检测灵敏度：0.01mg/m3 测定范围：0.01-100mg/m3 测定时间：0.1、1、3、5、10、15分及手动任意时间 重复性误差：±2% 测量精度：±10% 输出方式：4 位液晶显示，可直读 CPM 值及质量浓度值mg/m3，数据可直接输入PC机，亦可连接专用打印机现场输出数据 存储功能：可存储99组测量数据 数据处理结果：在PC机上可自动计算出算术平均值，标准偏差，最大值、最小值，允许浓度值 | 3 |  |  |  |
| 47 | 甲醛分析仪 | 型号：INTERSCAN4160 具有国家技术监督局 CPA（进口计量器具型式批准证书）证书 测量范围：0～19.99ppm 分辨率：0.01ppm 准确度：±读数2%+0.01ppm 响应时间：<60秒 线性度：±1.0％ 重现性：±0.5％ 零点漂移：±1.0％/24h 跨度漂移：±2.0％/24h 采样方式：连续泵吸式，1L/min | 2 |  |  |  |
| 48 | 呼吸性粉尘采样器 | 型号：HFC-3BT 采样流量范围：5－25L/min 抽气负压：>3000Pa 采样范围：呼吸性粉尘、全尘 定时范围：99小时59分min 连续工作时间：>180min 噪声：<80dB 工作温度：－20℃～40℃ 相对湿度：≤85％ | 2 |  |  |  |
| 49 | 防爆粉尘采样器 | 型号：AKFC-92A 采样流量：20L/min 抽气负压：＞3000Pa 负载能力：≥1000Pa 采尘范围：全尘、呼吸性粉尘 定时范围：0-99分钟内任意设置 连续工作时间：＞120min 工作噪声：≤70dB（A） 防爆形式：矿用本质安全型ibI（150℃） 适用环境：温度：-5～35℃，相对湿度：≤ 95％RH | 2 |  |  |  |
| 50 | 低流量空气采样器 | 型号：TWA-300T 抽气压力：>13000Pa 流量范围：20～500ml/min 流量精度：±5% 稳定性：≤5％ 定时精度：≤±0.1％ 环境温度：－5～50℃ 工作状态：断续或连续8小时采样 电源：交直流两用，交流220V±10V 50Hz；直流6节5号电池或者充电电池。 | 2 |  |  |  |
| 51 | 个体防爆粉尘采样器 | 型号：DDY-6 采样范围：TSP RSP 恒流精度：<±1.5% 滤膜直径：Φ25mm（TSP） 流量计精度：<2.5级 流量稳定性：30min内<±5％ 环境大气压：80 KPa～110 Kpa 采样时间误差：5min内不超过1S 采样头气密性：1000Pa压力，不漏气 采样效率：符合“BMRC”采样曲线标准 显示模块：四位LCD液晶显示屏 定时范围：99 h 59 min（单片机智能控制） 定时误差：≤±0.1‰ 工作状态：断续或连续工作，连续间：>600min 工作条件：-20～45℃ 相对湿度：<85% 储存温度：-30℃～55℃ 工作噪音：<50dB（A） 工作电源：DC 6V/1.6An/ Ni-MH 充电电流：180mA（标准型） 防爆标志：Exia | 2 |  |  |  |
| 52 | 平板车 | 普通单层推车 | 3 |  |  |  |
| 53 | 不锈钢手术机械车 | 920*470*905 圆弧推把 两层台面 | 6 |  |  |  |

第二包：大型仪器

| 54 | 液相色谱仪 | 应用要求：本设备用于化合物分析分离，针对有紫外吸收的物质进行定性定量测定。 技术要求： 高压输液泵： 1.1传动结构：双柱塞往复式串联泵； 1.2流速范围：0.001-10.000ml/min; *1.3流速精度：不大于0.06%RSD; 1.4流速准确度： ± 2% 或 2µL/min（其中较大值） 1.5工作压力:最大耐压不小于40Mpa 1.6梯度模式：二元高压梯度 1.7梯度混合准确度:±0.5%, 不随反压变化（以 0.05-2mL/min, 1.0-40Mpa 带有水/咖啡因的 2 种液体梯度） 1.8梯度组成精度: 0.1%RSD 2、手动进样器 4、紫外检测器 4.1波长范围：190－700nm（可消除二级衍射的 190-700nm 截止滤光片自动激活范围为 371-700nm。） 4.2波长准确度： <1nm 4.3波长精密度：< 0.1nm 4.4波长校正：专利设计,使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区) 4.5波长重现性：±0.1nm 4.6噪音（AU）：±0.25×10－5（250nm，室温恒定，池内异丙醇） 4.7双通道功能：有 4.8漂移：±0.5×10－4AU/h（250nm，室温恒定，池内异丙醇） 4.9检测范围AUFS：0.0001-4.0000 4.10谱带宽 ：8nm 4.11检测池长： 10mm 4.12池体积：12μL（池体积越小,扩散越小） 4.13池温控制：可以，室温＋5～50℃ 4.14池压上限：12MPa 4.15扫描（储存）：可停泵作UV光谱图扫描, （寻找最大吸收波长，方便于用户） 4.16自动调整 ：自动调零功能，基线移动功能 4.17极性切换：可以 4.18时间程序 ：可设定项目： 波长（包括双波长）、自动调零、范围、标志指示、响应波长扫描、事件、极性、打开/关闭灯，循环、池温度以及停止 5、系统控制器 5.1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用。 5.2具有内存缓冲，可在发生意外或通信错误时，保护重要的分析数据。 5.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等。 5.4支持自动启动、自动清洗、基线确认等功能，可以在模块HPLC上实现完全自动化分析。 6、色谱软件 6.1软件结构：32位,支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能, WIN2000及XP界面； *6.2 语言：中文&英文 6.3数据库：融合WINDOWS关系型数据库 6.4产品论证 ：ISO9001、ISO-14001及Tick-It 软件界最高品质论证 6.5向导：众多向导,图形界面,直观 6.6接口卡：RS-232技术, HUB接口， 可以 快速交流数据 6.7报告格式：可任意编制,也可选择模板,可自动生成E-mail 和PDF格式 6.8系统适应性：标准配置系统适应性软件，方便客户计算柱效、理论塔板数、拖尾因子等验证必备指标 8、配置要求： 二元梯度泵、在线脱气机、进样器、紫外检测器、手动进样器、色谱柱2根及柱心柱套、原装工作站及电脑打印机、抽滤装置 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 气相色谱仪 | 一、快速加热和冷却的柱温箱 1 柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃） 2 程序升温：20阶21平台 3 最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加 4 温度设定精度：0.1℃ 5 控温精度：0.01℃ 6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ *7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min 8 具有柱温箱温度的自动保护功能。 9 最大运行时间：9999.99分钟 二、进样单元 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。 1. 分流/不分流进样口 1.1 最高温度：450℃ 1.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能 *支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒 线速度控制功能 1.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 1.4 压力设定范围：0 ～ 1035 kPa（相当于0-150 psi） 1.5 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min 1.6 压力程序：7阶 1.7 分流比设定范围：0 ～ 9999.9 1.8 流量设定范围：0～1250mL/min 三、检测器单元 *可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。 1. 电子捕获检测器（ECD） 1.1 最高使用温度：400°C 1.2 检测限：4.4 fg/s (γ-BHC) 1.3 动态范围：104 2. 氢火焰离子化检测器（FID） 2.1 最高使用温度：450℃ 2.2 自动点火功能 2.3 检测限：1.5×10-12g/s ( 十二烷 ) 2.4 动态范围：107 四、其他 1. 色谱柱和流路系统 1.1 支持毛细管柱和填充柱（选配） 1.2 支持双柱双流路系统 1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元 1.4 具有室温补偿和自动环境补偿功能 1.5 具有恒定的载气线速度控制功能 2. 面板键盘 2.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 2.2 完全控制所有检测器功能和检测器气体 2.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 3. 多种附件可供选择 可选配国内采购的空气压缩机、氢气发生器、和电脑打印机；毛细管柱3根、AOC-20i/s自动液体进样器、HS-20顶空进样器、AOC-5000 Plus多功能自动进样器、吹扫捕集、热裂解、热脱附等附件 五、数据处理系统 1. 数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。 2. 报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 3. 质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 4. 网络化控制 可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 5. 法规符合性 LabSolutions LC/GC具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GxP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。 | 1 |  |  |  |
| 56 | 原子吸收仪 | 1. 工作环境 使用温度范围 10°C～35°C 使用湿度范围 20%～80%（如果温度超过 30°C，湿度应该小于 70%） 2. 技术指标 2.1 测光系统 2.1.1 光学系统 "光学双光束和/或电子双光束 光学双光束/电子双光束自动切换" 2.1.2 燃烧器/石墨炉切换 火焰/石墨炉一体机，原子化器手动切换（可升级为自动切换系统） 2.1.3 测定波长范围 185～900 nm *2.1.4 分光系统 象差校正型切尼尔-特纳装置 *2.1.5 谱带宽 0.1，0.2,0.4,0.7,1.0，2.0nm(6档自动切换） 2.1.6 光栅刻线数 1800 lines/mm 2.1.7 检测器 高灵敏度光电倍增管 2.1.8 基线稳定性 ≤0.004Abs/30min 2.1.9 背景校正方式 快速氘灯法（BGC-D2）和快速自吸收法(BGC-SR) 2.1.10 波长准确度 ≤±0.3nm 2.1.11 波长重现性 ≤0.1nm 2.1.12 分辨率 0.1nm 2.2 灯 2.2.1 灯座数量 8 灯座(其中两个灯座即可用于普通空心阴极灯，也可用于高性能空心阴极灯） *2.2.2 高性能空心阴极灯 2只（可安置于8灯座上指定位置），高性能空心阴极灯最佳辅助电流自动优化设定，无需外接电源 2.2.3 点灯方式 Emission, Non-BGC, BGC-SR, BGC-D2，D2 2.2.4 点灯时间管理 可选择时间、电流×时间两种方式 2.2.5 灯电流 0～40 mA 2.3 火焰分析 2.3.1 燃烧头型式 空冷预混合型 2.3.2 燃烧头 纯钛制品，10cm缝长 2.3.3 喷雾器 耐腐蚀性好 2.3.4 雾化室 可随意调节提升量。可测高浓度、高盐样及有机基体。耐腐蚀，雾化效率≥8% 2.3.5 位置调节 前后上下位置手动调节 手动搜索最优燃烧器高度 2.3.6 气体控制 燃气流量自动设定（0.1L/min步长）,最佳气体流量自动检索。助燃气流量可手动调节 2.3.7 安全措施 气体泄露自动检查。 Air-C2H2 火焰优先点火 C2H2流量监视器（光传感器） Air/N2O自动切换 防止易燃气体泄漏和燃烧器误使用装置 气体压力监视器，防止异常压力时的回火 瞬时停电自动检测安全熄火 排水槽水位监视器防止回火 当使用石墨炉原子化器时，具有防止误点火功能 2.3.8 灵敏度值 2μg/mL Cu的吸光度≥0.35Abs 2.3.9 重现性 Cu相对标准偏差不大于1% 2.3.10 检出限 Cu不大于0.004μg/mL 2.4 石墨炉分析 2.4.1 加热控制方式 光控方式。具有自动温度校正功能 2.4.1.1 干燥 电流控制方式 2.4.1.2 灰化 光学温度控制方法 2.4.1.3 原子化 光学温度控制方法 2.4.2 加热温度范围 室温～3,000oC *2.4.3 升温速率 最大升温速度≥3，000oC /秒 2.4.4 加热条件设定 2.4.4.1 级数 最多20等级 2.4.4.2 加热方式 RAMP/STEP 2.4.4.3 内气体种类 2种，系统自动切换 2.4.4.4 灵敏度方式设定 具备高灵敏度方式设定 2.4.4.5 炉内浓缩 最多20次 2.4.4.6 内气流量 0～1.50L/min, 0.01L/min 可调 2.4.4.7 升温程序最优化 具备升温程序自动最优化功能 2.4.5 安全措施 冷却水流量监视器 气体压力监视器 防止电流过载装置（遮断器和光传感器的双重确认） 石墨炉区域冷却确认 2.4.6 灵敏度值 检出限： Pb 不大于1.0pg (即，检出限不大于0.05ng/mL, 进样量20 μL） 2.5 数据处理 2.5.1 软件环境 Microsoft Windows 7 Professional (32位) 2.5.2 参数设定 原厂软件设置 2.5.3 测定方式 火焰吸收法，石墨炉法 2.5.4 浓度变换方式 工作曲线法(可选择1次、2次、3次式）； 标准加入法及简易标准加入法（1次式） 2.5.5 重复测定 最多20次。平均值、偏差(SD)、变异系数(RSD)表示。通过指定SD值、RSD值消除异常值 2.5.6 基线校正 电子双光束基线漂移校正法（石墨炉） 2.5.7 灵敏度漂移校正 根据灵敏度监视自动校正工作曲线 2.5.8 表数据处理功能 通过输入采样量、稀释因子、定容量、系数进行最终浓度计算 2.5.9 多任务功能 测试进行中能够使用文字编辑等软件 2.5.10 条件读取 具有模板功能 2.5.11 顺序/结果显示 MRT 工作表(MRT: Measured Results Table) 2.5.12 结果打印 汇总报告(Summary report) 2.5.13 QA/AC 相关系数、LCS、SPK、样品上限、%RSD 2.5.14 电子记录 注册ID /密码管理，按使用者级别的使用权限管理、日志记录、数据检查跟踪、电子签名。 2.6 个人电脑 Pentium DualCore E2180（2GHz）以上（必须双核以上）；1G内存以上；10G 硬盘； 17-寸 彩显；32X光驱。 1set 2.7 打印机 惠普激光黑白打印机 A4 1 set 2.8 附件、特殊工具和消耗品 （产地同仪器主机原产地） 2.8.1 火焰分析用空气 空压机，无油、低噪声型 1 set 2.8.2 石墨炉分析用冷却水 冷却循环水装置 1 set 2.8.3 石墨炉分析用石墨管 热解石墨管 5pcs、 高密石墨管 10pcs 2.8.4 火焰和石墨炉分析用灯 空心阴极灯(Cu,Mn,Zn,Fe,Pb,Cd) 6pcs 2.8.5 高纯乙炔气，高纯氩气 4pcs 2.8.6 微量加样枪 2个 | 1 |  |  |  |
| 57 | 双光栅荧光分光光度计 | 1．光源：150W稳态氙灯，自动去臭氧灯室设计 2. 光源寿命：2000小时质保 3. 光栅：1300线/mm全息闪耀凹面光栅 4. 检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧） ★5. 光谱范围：200~900nm 6. 光谱带宽：激发侧1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调；发射侧1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调 7. 光谱分辨率：1nm（发射光谱） ★8. 波长准确度：±1nm 9. 波长重复性：±0.2nm ★10. 波长扫描速度：20nm/min~60000nm/min，九档自动可调 11. 波长切换速度：60000nm/min ★12. 信噪比：1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽5nm，积分时间2秒 13. 光源补偿方式：单色光监测比例运算 14. 灵敏度选择：高、低和自动 15. 通讯接口：USB2.0/3.0，自动进样器接口，外部触发接口，模拟输出端口 16. 操作软件运行环境：Windows 7（32位或64位） 17．软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等 18．光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱 ★19. 光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化） 20.配置：荧光分光光度计主机，附件包、荧光比色皿3组、滤光片套装、备用光源1支 | 1 |  |  |  |

备注：请投标单位另带仪器彩页。

投标文件格式

1．投标函

致：

1．我方收到你方                           的招标文件。经研究，自愿以人民币（大写）                   ，提供满足招标文件要求的货物，并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。

2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。

3．我方将派出专业技术人员负责系统安装培训。

4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的要求。

5．我方提供的货物其质量符合设计和规范的要求。

6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件及本次投标文件将构成约束我们双方的合同。

7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。

投标单位（章）：

联系电话：

法定代表人（签名或盖章）：

或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

2.报 价 明 细 表

| 序 号 | 采购项目 | 主要配置 | 数量 （1） | 品牌型号 | 产地 | 质保期或维护期 | 单价（元） （2） | 总价（元） （3）=（1）*（2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ¥ 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章 ）                    全权代表签字：

注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3．企业法人授权委托书

本授权委托书申明：我       （姓名）系

（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名

义参加                           （项目名称）的投标

活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处

理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

联系电话：

投标单位盖章

年   月   日

4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标人技术偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

5、企业资质证明

营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、制造商证明

6、产品质量及服务承诺书

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 公卫预防仪器采购项目 | 项目编号 | KD2015122301 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 | 有分标 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 | 2015年12月31日17:00时 | 项目负责人 | 周老师 |
| 备注:营业执照副本复印件，经营范围、税务登记证复印件和投标人简单情况介绍、投标保证金缴纳凭证随报名表一起提交 单位盖章: |  |  |  |