南京医科大学康达学院连云港校区

会议室与多功能厅相关设备邀请招标书

项目编号:KD2014062601---

根据南京医科大学康达学院连云港校区的教学与办公需要，需购置一批设备。现决定对此招标，发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写投标文件，参与投标。有关投标具体事项公布如下：

一、招标单位：南京医科大学康达学院连云港校区

二、招标项目：会议室与多功能厅相关设备采购项目

三、标的概括（货物清单及技术要求详见附件）：

第一包：远程视频会议系统

第二包：多功能厅相关设备

四、投标须知：

1．投标单位应认真阅读招标书所有要求，如没有按招标书要求提交全部资料或没有对招标书内容做出实质性响应的，其投标将有可能被拒绝。

2．投标单位必须具有独立的法人资格，具有独立订立合同的能力（提供法人营业执照副本复印件，要求证件有效并清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围、税务登记证复印件和投标人资格的其他证明文件复印件）；投标人必须为生产制造厂商，如为代理商需提供原生产制造厂商（主要产品）针对本项目的授权；2011年1月1日以来，实际完成类似高校同类项目至少二个（合同原件备查，以及此项目联系人联系电话（固定电话），供现场核对其真实性）。本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包 。

3．投标人所投产品须为国内外知名品牌且为全新产品，投标单位必须有稳定、强有力的售后服务队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。投标单位所有质保期自学院相关部门验收合格之日起算。质保期内（人为因素除外）出现故障免费维修，2小时响应，24小时解决问题；当场无法处理的故障，投标人需提供替代产品。提供终身维修免收上门费，超过质保期的维修只收取部件成本费用。

4．供货日期与地点：合同签订后30天（日历日）内，招标人指定地点

要求投标单位必须确保在30天内完成供货与安装，并在标书中提供详细供货日期、安装日期及方案。请各投标单位在投标文件里注明是否能满足此要求，同时如果有更短且行之有效的完成周期，请另附说明，并加盖公章。

5．质保期：叁年

6. 投标保证金：人民币贰万元整（20000元）

交款方式：电汇、转账、网银。交现金的投标人应直接将投标保证金存入南京医科大学康达学院连云港校区账户上，“收款单位”一栏填南京医科大学康达学院名称（只以转账或电汇方式退款）。

开户名称：南京医科大学康达学院

开户银行：农行云台支行

银行账号：10440501040007325

备注：转帐时请注明所投项目名称、编号；未中标单位投标保证金十个工作日内退还至投标单位对公账户；中标单位投标保证金转为履约保证金，待项目验收合格后退还至中标单位对公账户。

7．投标报价应是包括运输、安装、售后服务等一切费用在内的一次性报价。

8．付款方式：在货物安装、验收合格后，支付合同款项的95%，验收合格满一年后，支付合同款项的5%（不计利息）。

9．评标方式：我院将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我院不作任何解释，标书不退回。

五、投标文件的编制及投递

（1）、报价文件一式四份，其中正本一份，副本三份，正副本发生差异时以正本为准。

（2）、报价文件必须是打印件，用字须规范，文件应无涂改及行间插字。若有修改须有报价人的印鉴。投标文件须密封并在封口加盖公章。

投标文件发布时间：2014年06月27上午9:00（北京时间）。投标文件发布地点：

南京医科大学康达学院：

http://202.195.176.69/s/107/t/275/p/1/list.jspy

采购联系人：单老师：0518-80689577       张老师:15051173223

（4）、投标报名截止时间：2014年07月07日17:00时整前（北京时间）。将投标报名表提交或传真至南京医科大学康达学院连云港校区行政楼106后勤管理办公室，传真：051880689577

（5）、开标时间与地点：

开标时间：2014年07月11日上午8:30（北京时间）

开标地点：投标人应在通知的时间内将制作的投标文件一式肆份密封加盖公章后送达江苏省连云港市花果山大道春晖路8号南京医科大学康达学院连云港校区行政楼307会议室。

六、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，投标单位一旦决定接收本招标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

3.不符合本招标书要求的标书将被视为无效标书。

4.是否应标，遵循自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此邀请。

南京医科大学康达学院

2014年 06 月26 日

附件：

第一包：

设计综述

## 本项目主要用途为召开远程视频会议及本地音视频会议。

## 系统设计要求如下:

- 先进性原则

采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构，和系统使用当中的科学性。整个系统能体现当今会议技术的发展水平。

- 实用性原则

能够最大限度的满足实际工作的要求，采用集中管理控制的模式，在满足功能需求的基础上操作方便、维护简单、管理简便。采用一个触摸屏控制厅内的所有电气设备，包括控制投影机开关、屏幕升降、影音设备、信号切换，以及会场内的灯光照明、系统调光、音量调节等。简单明确的中文界面，只需用手轻触触摸屏上相应的界面，系统就会自动实现想做的功能。所有音、视频信号通过质量可靠、技术先进的矩阵切换器进行选择。

- 兼容性原则

各种子系统(投影显示系统、集中控制系统、扩声系统、远程视频会议系统等)完美汇接，要求系统的兼容性突出。

- 可扩充性、可维护性原则

要考虑系统以后的升级预留空间，要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。

- 经济性原则

在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下，通过优化设计达到最经济性的目标。

- 稳定性、安全性原则

充分考虑各种极端突发状况下，保障会议安全、有序进行。例如：所有线缆铺设严格按照国家有关规定、严格控制音箱系统啸叫、部分会议设施运行故障时仍然有备选方式保障会议继续进行等。

为保证视频会议效果：主要设备需厂家提供原厂授权和质保（视频会议终端，音响和功放，数字会议主机，中控主机等）

本货物需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。

所有品牌要求为国内外知名品牌（本标中涉及到材质的请提供相关样品）

配置清单

1、高清视频会议系统：

| 编号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1.★品牌及型号与南京医科大学主会场宝利通系统相兼容； 2.★考虑总部会议节点为全高清分辨率，本次采购的终端需支持1080P高清； 3.由于视频会议中除人像画面外，还需共享计算机桌面显示的信号，故本次采购的视频会议终端需支持双流显示； 4.★为方便灵活组建小型会议，视频会议终端支持至少4点的内置MCU功能，以满足不通过外部设备即可方便实现多点会议； 5.根据实际会议桌大小，为保证会议语音质量，会议全向麦克风拾音距离不小于3米； 6.操作方便性，终端设备可以提供遥控器操作方式，以实现后期操控的简易性。 推荐品牌：与原主会场品牌一致 | 1套 |

2、视频显示系统：

| 编号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清投影机 | 1.DLP、LCD或其他主流发光技术原理； 2.★亮度不低于3500流明； 3.★分辨率不低于1024X768； 4.对比度不低于3000:1； 5.模拟信号：带智能压缩技术 UXGA (1600 x 1200)； 6.数字信号：带智能压缩技术 HDTV (1920 x 1200)； 7.灯泡寿命不低于5000小时； 8.需提供商品彩页及样品。 推荐品牌：NEC，日立，3M，爱普生 | 1台 |
| 2 | # 液晶电视机 | 1.★60英寸； 2.★物理分辨率1920×1080； 3.为方便信号源对接，电视机需具备以下常规信号接口： TV、AV、HDMI、VGA、色差分量 推荐品牌：TCL，康佳，海尔 | 1台 |
| 3 | 移动落地支架 | 1.冷轧钢材质 2.静电喷塑 3.★可承重60寸液晶电视 | 1个 |
| 4 | # 显示器 | 1.★17英寸A+级屏幕面板； 2.★物理分辨率1280×1024，普屏； 3.具备BNC、VGA、HDMI等常规输入输出接口。 推荐品牌：三星，LG，飞利浦 | 12台 |

3、扩声及发言系统：

| 编号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 调音台 | 1.★可提供不少于16路信号输入； 2.内置24-bit DSP效果器，48KHz采样频率，支持不少于24种效果模式，带有断电记忆功能。 3.考虑操作的直观、简便性，调音台需具备LCD液晶显示屏； 4.输入通道3段均衡，均衡中频参量可调； 5.设备具备标准双12段电平表，可精确显示各种输出电平； 6.★具备多种输出： 2路左右主混合输出、 2路编组输出、 2路辅助、 1路控制室监听输出 双轨录音输出 耳机监听输出； 7.为保证设备稳定性，需配备外置大容量电源，5.8V幻象电源； 8.考虑更好的操作触感，设备需采用进口电位器，推动平滑，性能稳定。 推荐品牌：YAMAHA，百灵达，声艺 | 1台 |
| 2 | # 功率放大器 | 1.★AB类环变电源功放 2.★立体声：8Ω300W×2；4Ω450W×2 3.桥接：8Ω900W 4.总谐波失真：<0.1 5.信噪比：>90 dB 6.阻尼系数：>200 7.转换速率：>20V/μs 8.电压增益（8Ω时）：36 dB 9.重量：23kg 10.★带短路、过载、失真限幅、过热保护； 推荐品牌：AVYVY，BOSE，CROWN，EV，YAMAHA | # 2台 |
| 3 | # 音箱及吊架 | 1.★频率响应：65Hz-20KHz（±3dB) 2.★额定功率（RMS）/阻抗：200W/8Ω 3.★灵敏度：96dB 1W/1M 4.★最大声压级：125dB 5.覆盖角度（水平X垂直）：60° 6.尺寸（宽X高X深）：300×450×295（mm） 推荐品牌：AVYVY，BOSE，JBL，EAW，XBA | # 4只 |
| 4 | # 数字会议主控机 | 1．★系统主机最多可连接128台发言单元，通过扩展口接入扩展主机（多个主机之间手拉手串联连接），最多可接入4096台发言单元，且相互无干扰 2．最多可连接32台翻译单元，实现11种语言同声传译功能 3．"手拉手"电缆串接模式，便于安装和维护 4．具有音频输入接口，可输入外部音频信号（如背景音乐） 5．具有多组音频通道输出，可连接PA功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接卡座进行录音 6．★发言人数限制功能：限定当前最多发言单元，当发言单元达到定值时，要打开其它发言单元，必须先关闭已打开的发言单元，发言单元数量1、2、4、6可调，主席单元不受限制 7．先进先出功能：如果当前发言人数已经达到最大值，后打开的发言单元会自动取代之前最早打开的发言单元，发言单元数量1、2、4、6可调，主席单元不受限制 8．内置均衡器，可以对系统输出的音频信号进行高、低音调节，以适应不同的听觉要求 9．内置移频器，可以有效抑制啸叫 10．自带摄像跟踪功能，选配遥控设备最多可直接外接4个摄像头实现摄像自动跟踪功能； 11．★开放式的系统管理控制协议，可直接由UNISENG智能集中控制系统来管理控制会议系统，替代管理软件，如发言模式选择、发言人数设置、代表发言单元的麦克风开关、投票表决议程控制等功能，配合电话耦合器可以进行远程电话会议 12．投票表决功能及数据管理功能 13．主机外壳采用金属材料，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000V的能力 14．主机可安装在19英寸标准机柜上，便于摆放及设备维护，内置国际通用电源 推荐品牌：UNISENG，CREATOR, LAX,捷控，控智 | 1台 |
| 5 | # 会议主席单元 | 1.★频率响应：60－8kHz； 2.★灵敏度：－22dBv/Pa ； 3.★拾音距离：20～60cm； 4.输入电压为24V属安全范围; 5.单元自带2米8芯连线，线材采用全线铝箔+水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰； 6.主席单元的连接位置不受限制，可串联在线路的任意位置。自带耳机接口，并可自由调节音量, “手拉手”电缆串接模式，便于安装和维护. 推荐品牌：UNISENG，CREATOR, LAX,捷控，控智 | 1只 |
| 6 | # 会议代表单元 | 1.★频率响应：60－8kHz； 2.★灵敏度：－22dBv/Pa ； 3.★拾音距离：20～60cm； 4.输入电压为24V属安全范围; 5.单元自带2米8芯连线，线材采用全线铝箔+水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰； 推荐品牌：UNISENG，CREATOR, LAX ,捷控，控智 | 11只 |

4、信号切换及集中控制系统：

| 编号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # VGA矩阵 | 1. ★通道数：8进8出； 2.输入输出接口：15HDF插座（VGA）； 3.控制方式可支持前置面板按钮和RS-232； 4.平均无故障时间：50000小时。 推荐品牌：UNISENG，CREATOR, YanHe，LAX,捷控，控智 | 1台 |
| 2 | # 复合矩阵 | 1. ★通道数：8进8出； 2.输入输出接口：BNC； 3.控制方式可支持前置面板按钮和RS-232； 4.平均无故障时间：50000小时。 推荐品牌：UNISENG，CREATOR, YanHe | 1台 |
| 3 | # 桌面信息模块 | 1.桌面信息插及模块。 | 6套 |
| 4 | 无线触摸屏 | 1.★考虑操作精准性，需具备一个8寸的触摸屏，控制厅内的所有电气设备（包括控制投影机开关、屏幕升降、影音设备、信号切换，以及会场内的灯光照明、系统调光、音量调节等）； 2.简单明确的中文界面。 推荐品牌：IPAD，联想，三星或中控配套产品 | 1台 |
| 5 | # 中控主机 | 1.★为保证相应速度，设备需采用主频不低于533 MHZ的处理器； 2.根据环境情况，实际需被控设备的数量，中控主机至少举要具备：8路红外、8路COM、8路弱继电器、8路IO、3路NET接口； 3.2U机箱。 推荐品牌：UNISENG，CREATOR, YanHe | 1台 |
| 6 | # 无线路由器 | 1.★网络标准: 802.11b 802.11g 802.11n； 2. 无线传输速度: 300Mbps； 3.发射天线数量不少于2根。 推荐品牌：TP-LINK，D-LINK | 1台 |
| 7 | # 通讯软件 | 1.中文界面，中控主机配套。 推荐品牌：UNISENG，CREATOR, YanHe，LAX,捷控，控智 | 1套 |
| 8 | 电源控制盒 | 1.单路电流：10A ； 2.支持8路继电器。 推荐品牌：CREATOR，AVYVY，LAX,捷控，控智，安玛拓 | 1台 |

5、周边辅助设备：

| 编号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时序电源控制器 | 1.★10个万用电源插座输出； 2.★35A电源滤波； 3.支持LED屏电压表。 推荐品牌：CREATOR,AVYVY，LAX,捷控，控智，安玛拓 | 1台 |
| 2 | 机柜 | 1.19英寸，可容纳12U相关设备 ； 2.“T”型连接； 3.安装简单。 | 1个 |
| 3 | # 线材、辅材 | 国标 | 1套 |

6、装修、改造工程：

| 编号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 吸音装修 | 1.隔音板外包四周墙体（玻璃窗除外）； 2.工程装修。 3.环保E1级以上，阻燃B1,美观吸音效果好 | 1间 |
| 2 | # 灯光改造 | 1.三基色顶灯； 2.三基色筒灯； 3.工程安装。 | 1间 |

第二包：

设计综述

本次设计的多功能厅作为一个重要的功能配套设施，各种设备、系统必须跟上时代的发展和进步，因此，建立一个功能完备、运行可靠的多功能厅系统是完全必要的。在一套多功能会议厅的系统设计方案中，良好的扩声效果和信息显示效果及简单的操作和维护是判断该多功能会议厅设计方案是否成功的重要依据，根据要求以及对国内外类似系统较为前沿的了解，我们对该多功能报告厅的会议扩声及显示系统的设计要求要具备以下思路：

1．先进性原则——采用的系统应该是先进的、开放的体系结构，充分考虑系统使用中的科学性。

2．实用性原则——能够最大限度的满足实际工作的需要，把满足用户的使用要求作为第一设计要素进行考虑，采用集中控制的模式。

3．可扩充性、可维护性原则——要为系统以后的升级预留空间，系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的，要充分考虑结构设计的合理性和规范性，对系统的维护可以在很短时间内完成。

4．经济性原则——在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下，通过优化设计达到最经济性的目的。

设备选型的原则：

1．选用国际知名的器材，以及有雄厚实力和绝对优秀技术支持能力的厂家、代理商。

2．选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，以保证器材和系统的先进性、成熟性。

3．选用高度智能化、高技术含量的产品，建立系统开放式的架构，以标准化和模块化为设计要求，既便于系统的管理和维护使用，又可保持系统较长时间的先进性。

多功能会议厅系统主要是集成各种音响扩声系统、信号处理系统、数字发言系统、同声传译系统、集中控制系统、大屏幕图像显示系统以及电视电话会议系统等子系统，为参加会议的各方提供充分的信息表达和交流手段。多功能会议厅系统的设计应考虑以上使用功能，并结合具体使用特点，完善各类设施。而对于各种信息的采集、处理、表达，以及对系统软硬件的控制，则是衡量整个系统先进性的重要标准。

根据在目前多功能会议厅系统的实际使用情况和我们以往的实际工程经验，我们将整个多功能会议厅系统依照功能模块分成以下几个主要子系统：

1．视频显示系统

2．视频会议系统

3．会议音响系统

4．舞台灯光系统

5．舞台机械系统

6．控制及信号处理系统

本货物需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。

所有品牌要求为国内外知名品牌（本标中涉及到材质的请提供相关样品）

配置清单

多功能厅设备配置：

| 编号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频显示系统： |  |  |  |
| 1 | 高清投影机 | 1.3LCD 技术，LCD液晶板 0.95英寸（含微透镜×3）； 2.★亮度：正常双灯8500流明，分辨率1280*800；具有色差分离接口，对比度：5000:1 ；灯泡寿命2500小时； 3.★灯泡功率：340W UHE*2，镜头：1.61倍电动光学变焦/电动聚焦/电动移动，屏幕比例：16:10； 4.画质：采用水晶高清技术和电影滤镜技术； 5.高可靠性：采用帕尔帖主动液体冷却系统； 6.也可做两台融合，但需提供实际参数，保证现场实际效果； 7.★提供原厂授权函；针对本项目本款产品提供原厂商3年免费服务承诺函。 推荐品牌：BENQ、EPSON、acer | 1台 |
| 2 | 投影幕布 | 硬幕，200英寸到230英寸，电动升降 | 1套 |
| 视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1.1/2.8英寸CMOS ，330W像素； 2.★20倍光学，10倍电子放大f=4.7-94mm）60dB 最高支持1080P/60，50 1.6Lux/0.005Lux； 3.★256个预置位可编程功能， 带云台，水平340度（最高速度：每秒180度），垂直240度（最高速度：每秒120度）； 4.★品牌及型号与南京医科大学主会场宝利通系统相兼容； 5.★考虑总部会议节点为全高清分辨率，本次采购的终端需支持1080P高清； 6.由于视频会议中除人像画面外，还需共享计算机桌面显示的信号，故本次采购的视频会议终端需支持双流显示； 7.★为方便灵活组建小型会议，视频会议终端支持至少4点的内置MCU功能，以满足不通过外部设备即可方便实现多点会议； 8.★需提供支架（简洁大方不影响美观）； 9.★提供原厂授权函；针对本项目本款产品提供原厂商3年免费服务承诺函； 推荐品牌：POLYCOM | 1套 |
| 会议音响系统： |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.支持24输入通道； 2.16麦克风+4立体声线路输入(MG24/14FX)、14总线（立体声，4组，6辅助，2FX）； 3.低噪音，高精度的麦克风前置放大器，幻象电源开关和接插式输入/输出，3波段通道均衡器（中间扫描）和HPF，指示灯ON/OFF开关，双SPX数码效应，单通道输出的可扫描LPF，对讲输入； 4.★提供原厂授权函；针对本项目本款产品提供原厂商3年免费服务承诺函。 推荐品牌：雅马哈、秋叶原 | 1台 |
| 2 | 调音台放置桌 | 1.能够放置调音台及电脑灯控制台，美观大方； 2.有放置话筒及设备的抽屉。 | 1张 |
| 3 | 会议单元 | 1.无线会议鹅颈话筒8只（频率响应：100-16000Hz；输出阻抗：2KΩ；2.指 向 性：超心型；灵 敏 度：-40±2dB），无线手持话筒4只（具有如“自动选择频率”和“自动发射机设置”等功能）。 | 12只 |
| 4 | 专业话筒支架 | 1.使用高度: 1000-1700 mm 2.横杆长度: 530-910 mm 3.主要使用材料:高强度钢 +增强尼龙 | 4套 |
| 5 | 专业功率放大器 | 300W*2 | 4台 |
| 6 | 音箱处理器 | 为扬声器提供最佳的有源均衡以及信号处理、2×16带背光LCD液晶显示屏、2个平衡的XLR模拟输入端子，4个平衡的XLR输出端子，此外还有1个RS-232端口供未来软件升级所使用。 | 1台 |
| 7 | 反馈抑制器 | 1.滤波器：每通道12个独立的数字陷波滤波器，从40Hz~20kHz自动控制； 2.滤波器带宽：用户可以控制，或者是1/10倍频程，或者是1/5倍频程，恒定Q值，分辨率1Hz； 3.寻找和消除反馈需要的时间：0.4秒，典型值1kHz； 4.每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中； 5.活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为1，5，30或60分钟。 输入/输出； 6.输入/输出的最大信号电平：平衡输入/输+27dBV，峰值，不平衡+21dBV，峰值； 7.输出驱动：单元接规定执行驱动一个>600Ω的负载； 8.输入阻抗：平衡或不平衡输入阻抗>40KΩ，2脚高电平。 | 1台 |
| 8 | 数字双引擎效果处理器 | 1.15个真实，出色的立体声混响； 2.15个传奇效果； 3.最长达5秒的延时； 4.256个多功能效果/混响预设 +99 个用户存储预设总共355个预设； 5.内置电源—无须变压器； 6.双发送返回/串联路由设置； 7.自动感应 24bit S/PDIF 数字输入输出； 8.24 bit A/D-D/A 转换器； 9.24 bit 内部处理； 10.预置显示； 11.Tap 节奏输入； 12.MIDI 输入输出； 13.MIDI 时钟同步； 14.传奇的 TC 效果； 15.压缩、重压缩、去嘶声、平滑合唱、甜美的合唱、乐器镶边、颤音、经典移相、平滑移相、拍击延时、乒乓延时、软延时、 三拍子延时、录音棚延时、动态延时。 | 1台 |
| 9 | 模块化线性列阵扬声器 | 低频，2.25寸单元×12，频率响应：75Hz-13KHz（-3dB）/58HZ-16KHZ(-10dB)，持续功率处理：150W连续(全频)；300W连续（中高频），阻抗：8Ω，灵敏度：87dB-SPL，1W，1M，最大声输出：109dB-SPL，1m，辐射角度：160度（H），20度（V） 推荐品牌：JBL、贝塔斯瑞、BOSE | 4只 |
| 10 | KTV点歌系统 | 触屏灵敏、歌库后续可维保、更新 | 1套 |
| 11 | 高清播放器 | 知名品牌 | 1台 |
| 12 | CD | 知名品牌 | 1台 |
| 13 | 机柜 | 图腾专业定制600mm宽*2055mm高*600mm深 | 2套 |
| 舞台灯光系统： |  |  |  |
| 1 | 高亮LED灯泡 | 舞台上方及会场要求为节能高亮LED灯 （提供样品） | 40套 |
| 2 | 面光灯 | 高亮LED（提供样品） | 12套 |
| 3 | 三基色冷光灯 | 220V/55W，包含灯管（提供样品） | 20套 |
| 4 | 数字硅箱 | 1.每路6KW，英文菜单，液晶显示； 2.国际通用协议 DMX512信号输入； 3.调光精度 4096级；一体化设计； 4.自带调光功能 | 1台 |
| 5 | 电脑灯控制台 | 1.12个DMX调光通道； 2.12个通道推杆，4路集控，可编辑储存； 3.12个可编辑储存的走灯程序，每程序12步； 4.走灯程序音乐触发； 5.可同时运行1个手动调光场景+4个集控场景+1个走灯程序； 6.通道点动、集控点动及总控点动 7.关机数据保持； 8.★提供原厂授权函；针对本项目本款产品提供原厂商3年免费服务承诺函。 | 1台 |
| 舞台机械系统 |  |  |  |
| 1 | 电动会标 | 可遥控控制升降 | 1套 |
| 2 | 舞台机械控制箱 | 6路舞台机械控制箱，每路独立电源指示，具有点动，急停功能，操作简单，模块化设计 | 1套 |
| 3 | 升降杆 | 3路升降，包括三基色灯及面广灯。 | 3路 |
| 4 | 舞台幕布（底幕） | - 18m*5.5m（具体现场测量），可两侧拉伸（提供幕布样品），要求防火阻燃 | 1套 |
| 5 | 前沿幕布 | - 根据现场实际量定做，要求防火阻燃。主要舞台上方及台口两侧（提供幕布样品） | 1套 |
| 中控信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 中控系统 | 1.集中控制系统套装，要求达到控制投影仪及投影幕布自动开关及其他硬件设备的智能操作（包含无线应用）； 2.★提供原厂授权函；针对本项目本款产品提供原厂商3年免费服务承诺函； 3.推荐品牌：IPAD、三星 | 1套 |
| 2 | RGB矩阵 | 8x8 RGBHV音频矩阵切换器，前面板/RS-232控制，350MHz，字符液晶显示。 | 1台 |
| 3 | AV矩阵 | 8X8视音频矩阵切换器，视频RCA接口，60MHz，音频非平衡立体声RCA接口。 | 1台 |
| 4 | 时序电源管理器 | 1.8路电源时序器 2.输入电压：220V/380V（三相） 3.输出电压：220V（单相） | 4套 |
| 部分工程改造 |  |  |  |
| 1 | 设备间窗户及基础加高 | 窗户破墙修改（80*35。）、及垫高设备基础（高于舞台高度带台阶） | 1套 |
| 2 | 各类线材、插件 | 网线、网络视频接口面板、电源面板、音频线、材料辅件等 | 1套 |

投标文件格式

1．投标函

致：

1．我方收到你方                           的招标文件。经研究，自愿以每套人民币（大写）                   单价，提供满足招标文件要求的生化实验进口仪器，并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。

2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。

3．我方将派出专业技术人员负责系统安装培训。

4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的要求。

5．我方提供的教学系统其质量符合设计和规范的要求。

6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。

投标单位（章）：

联系电话：

法定代表人（签名或盖章）：

或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

2.报 价 明 细 表

| 序 号 | 采购项目 | 主要配置 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 质保期或维护期 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ¥ 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章 ）                    全权代表签字：

注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上表中的“投标报价单价”数应当等于“投标函”中投标报价数。

3．企业法人授权委托书

本授权委托书申明：我       （姓名）系

（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名

义参加                           （项目名称）的投标

活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处

理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

联系电话：

投标单位盖章

年   月   日

4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标人技术偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

5、企业资质证明

营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、制造商证明

6、产品质量及服务承诺书

7、投标报名表

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 会议室与多功能厅相关设备采购项目 | 项目编号 | KD2014062601 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 | 有分标 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 | 2014年07月07日17:00时 | 项目负责人 | 单老师 |
| 备注: 单位盖章: |  |  |  |

合  同

依照《中华人民共和国合同法》，中标单位与招标单位签订合同，以下为合同主要条款：

需求方（简称甲方）：南京医科大学康达学院

供货方（简称乙方）：                                 （全称）

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            采购事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

二、供货日期

合同签定后    天（日历天）内交货、安装并调试完毕。

三、合同价款：金额（大写）：                 万元（人民币）

应包含从项目中标起到竣工验收止（含质保期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

四、交货要求

1、收货人：

2、交货地点：甲方指定地点。

3、交货要求：提供产品各项参照指标与标书应标文件完全一致，公司封条封装完整全新产品。

五、产品验收

1、第一次验收：设备运抵甲方现场后，甲乙双方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由乙方负责免费补齐、调换。乙方需提供相关设备质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等。

2、第二次验收：设备安装、调试结束，运行一周后，达到验收标准，甲乙双方共同验收合格。

六、质保期及售后服务、安装过程中的服务

1、乙方所供设备、材料及安装质量保证期不小于    年，计算起始时间从设备正式投入使用之日开始计算。

2、质保期内出现设备故障（人为因素除外），乙方在接到甲方通知后   小时内能积极响应，   小时内派员赶到现场，   小时内排除故障，免费排除故障、修复或更换零部件。如48小时内无法解决问题，能免费提供替代设备以确保教学任务的顺利开展。

3、在安装过程中，甲乙双方互相配合。

4、设备的日常维护、保养时间，必须安排在非运行时间。

七、甲方付款方式：

在设备安装、调试完毕并正常运行一个月后，能够满足使用部门要求的，经学院相关部门验收合格后支付合同总金额的95%，验收合格满一年后支付合同总金额的5%（不计利息）。

八、分包或转包。

严禁乙方进行分包或转包，如发现，甲方有权中止合同，造成的一切损失由乙方承担。

九、违约、索赔

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3、乙方因逾期交付货物的（不可抗力因素除外，如战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十、争议

双方约定，在合同履行过程中产生争议时双方协商解决。

十一、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

十二、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2、合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国合同法》等有关规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

4、本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有相同的法律效应。

5、本项目招标、投标文件均为合同组成部分。

甲方：（公章）				   		  乙方：（公章）：

单位地址：							  单位地址：

法定代表人：						  法定代表人：

委托代理人：						  委托代理人：